Додаток 2

Технічне завдання

1. Комплекс  робіт  із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на     місцевості)     включає:     підготовчі     роботи, топографо-геодезичні, картографічні    роботи    та    роботи   із землеустрою,  камеральні роботи, складання і оформлення матеріалів технічної   документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  а також  встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

2.До підготовчих робіт відноситься: збір та аналіз наявних документації із землеустрою, матеріалів інвентаризації земель,  планово-картографічних   матеріалів,   правових   підстав надання  земельної ділянки у власність (користування),  відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки,  переліку обмежень  у  використанні  земельної  ділянки  і  наявні  земельні  сервітути, списків координат пунктів державної геодезичної мережі.

3. Топографо-геодезичні,  картографічні роботи та роботи із 
землеустрою мають  виконуватися,  а  результати  цих  робіт  оформлюватися  відповідно до Законів України "Про землеустрій" ( 858-15  ),  "Про топографо-геодезичну і   картографічну  діяльність"  (  353-14  ), Інструкції з топографічного знімання у масштабах  1:5000,  1:2000, 1:1000 та    1:500    (ГКНТА-2.04-02-98),   затвердженої   наказом Укргеодезкартографії від   09.04.98   N   56   (    z0393-98    ), зареєстрованої    в   Міністерстві  юстиції  України  23.06.98  за N 393/2833.

- Виконавці  для  спрощення  створення  зйомочної  основи, необхідної для  виконання  робіт  із  встановлення  меж  земельної ділянки  в   натурі   (на   місцевості),   можуть   отримувати   у встановленому законодавством порядку:

відомості про наявні пункти державної геодезичної  мережі  та геодезичних  мереж  згущення  з Державного картографо-геодезичного фонду у відповідній системі координат;

каталоги  координат  та викопіювання з чергового кадастрового плану  в актуальному стані.

5. Камеральні  роботи  виконуються  для  опрацювання даних, отриманих в  результаті  проведених  топографо-геодезичних  робіт, робіт із   землеустрою  та  складання  технічної  документації  із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  натурі  (на 
місцевості).

6. Технічна  документація  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:

пояснювальну записку,  яка  містить  опис  місця розташування земельної ділянки,  відомості про власника (користувача) земельної ділянки,   відомості   про   виконавця   (виконавців),   реквізити відповідних  ліцензій,  необхідних  для виконання робіт, відомості про  власників  (користувачів) суміжних земельних ділянок, стислий опис  виконаних  робіт;

технічне завдання на встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі (на місцевості), яке має бути оформлено відповідно до додатку 1 до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом  № 376 від 18.05.2010 р. Державного комітету України із земельних ресурсів ;

копію документа,  що  посвідчує  фізичну  особу,  або   копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

матеріали   польових  топографо-геодезичних  робіт;

план меж  земельної  ділянки,   складений   за   результатами кадастрової   зйомки,   на   якому  відображаються  зовнішні  межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок,  усі  поворотні  точки  меж  земельної ділянки, лінійні проміри між  точками  по  межах  земельної  ділянки,  межі вкраплених   земельних   ділянок   із   зазначенням  їх  власників (користувачів).  На бажання замовника замість плану меж  земельної ділянки може складатися кадастровий план земельної ділянки;

перелік обмежень у використанні земельної  ділянки  і  наявні земельні сервітути;

у разі необхідності  документ,  що  підтверджує  повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт прийомки-передачі  межових  знаків  на  зберігання,  який включається до документації із землеустрою після  виконання  робіт із  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками (відповідно до додатку 2 до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом   № 376 від 18.05.2010 р. Державного комітету України із земельних ресурсів).

7. Межі   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) закріплюються межовими знаками.

Межовий знак -  конструкція,  яка  складається  з чотирьох деталей:

деталь 1 - металева марка у формі кола  діаметром  50  мм  та товщиною  1  мм.  У центрі марки розміщений отвір для кріплення за допомогою закладного  дюбеля  (деталь  2)  та  стержня  фіксуючого (деталь  3).  За  периметром  кола угорі розміщений напис "МЕЖОВИЙ ЗНАК",  унизу - "Україна".  Під отвором нанесений  номер  межового знака   з   десяти  символів,  вище  отвору  нанесений  унікальний ідентифікаційний штрих-код;

деталь 2  -  закладний  дюбель  довжиною  120  мм  з верхньою основою у формі кола діаметром  60  мм,  виготовлений  з  особливо витривалого полімеру;

деталь 3 -  стержень  фіксуючий  червоного  кольору  довжиною 127 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;

деталь 4 - стовпчик установочний (у  розрізі  хрестоподібний) висотою 700 мм з верхньою основою діаметром 60 мм,  виготовлений з особливо витривалого полімеру.

Межовий знак   у  скомплектованому  вигляді  призначений  для закріплення меж земельних ділянок на ґрунтовому покриві.

У разі  закріплення меж земельних ділянок,  які збігаються із шляховими спорудами,  парканами,  огорожами,  фасадами будівель та іншими лінійними спорудами,  а також на асфальтованій або бетонній поверхні   стовпчик    установочний    (деталь    4)    може    не

використовуватись,  а закладний дюбель (деталь 2) в такому випадку встановлюється в отвір у твердій поверхні.

8. Кожний  межовий  знак  має номер,  що не повторюється на 
всій території України, та складається з десяти символів, з яких:

перші три - арабські цифри;

четвертий - літера українського алфавіту;

останні шість - арабські цифри.

9. Закладка  межового  знака при закріпленні меж земельної ділянки   в   натурі   (на   місцевості)   на  ґрунтовій  поверхні здійснюється   на   глибину,   що   дорівнює   довжині   стовпчика установочного,  таким  чином,  щоб  на  поверхні залишалась верхня основа з металевою маркою.

Закладка межового   знака   при   закріпленні  меж  земельної ділянки,  які  збігаються  із  шляховими   спорудами,   парканами, огорожами,  фасадами  будівель  та  іншими лінійними спорудами,  а також на  асфальтованій  або  бетонній  поверхні  здійснюється  на глибину,  що дорівнює довжині закладного дюбеля,  таким чином, щоб на поверхні залишалась верхня основа з металевою маркою.

10. усі роботи із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на     місцевості)  мають виконуватися відповідно до наказом   № 376 від 18.05.2010 р. Державного комітету України із земельних ресурсів.